2.pielikums pie iepirkuma

- Nr. RD IKSD 2022/21 nolikuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīga informācija

  - Objekts: telpu grupas Nr.062, Nr.065, Nr.006, Nr.067 Torņa ielā 4, Rīgā LV-1050 (turpmāk –Objekts).

  - Pasūtītājs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, reģistrācijas Nr. 90011524360, Kr. Valdemāra 5, Rīga, LV-1010, tālr. 67026868, 29411984,  e-pasts: aldis.rudzitis@riga.lv.

  - Ēkas kadastra apzīmējums: 0100 009 0065 001.

  - Iepirkuma priekšmets: telpu remonts ēkā Torņa ielā 4, Rīgā (turpmāk - Darbi).

  - Objekta īss raksturojums:

    - biroju ēka, galvenais lietošanas veids 1220, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014.  noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN) – III. grupas ēka;

    - ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Jēkaba kazarma, tagad - sabiedriska ēka” (valsts aizsardzības Nr. 6603);

    - ēka atrodas: valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā; Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā; valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa „Vecrīgas arheoloģiskais komplekss” (valsts aizsardzības Nr. 2070) teritorijā.

  - Orientējošas atjaunojamo telpu platības:

| Stāvs | Telpas grupa | Platība, m² (atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas lietai) |
| --- | --- | --- |
| 1.stāvs: |  | 158,70 |
|  | Nr.006 | 38,20 |
|  | Nr.062 | 80,00 |
|  | Nr. 065 | 40,50 |
| 2.stāvs: |  | 186,80 |
|  | Nr.066 | 186,80 |
| 3.stāvs: |  | 158,10 |
|  | Nr.067 | 158,10 |
| KOPĀ: |  | 503,60 |

  - Mērķis: veikt telpām tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, tās pārplānojot un atjaunojot interjera apdari.

  - Darbu apjomi:

    - Telpu remontdarbu zonas norādītas grafiskajā materiālā  (tehniskās specifikācijas pielikums);

    - Veicamo darbu sastāvs un apjomi norādīti Nolikuma 3.pielikumā “Finanšu piedāvājuma forma (būvniecības tāme)” Excel formātā uz vairākām lapām;

    - Izpildītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu Darbu pasūtījuma apjomu un Līguma izpildes laikā veic pasūtījumus atbilstoši Pasūtītāja vajadzībai, norēķini tiek veikti par faktiski veiktajiem Darbiem atbilstoši budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

    - Elektrības rozetes, slēdžu nomaiņa, gaismekļu nomaiņa nav jāiekļauj veicamo darbu sastāvā.

    - Vājstrāvas tīklu izbūvi pasūtītāja uzdevumā veiks cits darbu veicējs.

    - Atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.333 LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 3. punktu “Būves vai tās daļas atjaunošana, pārbūve, novietošanas, lietošanas veida maiņa un restaurācija nedrīkst pazemināt būves ugunsdrošību”, ar šobrīd paredzēto telpu vienkāršoto atjaunošanu, veicot funkcionālus un tehniskus uzlabojumus, netiek mainīti  ēkas ugunsdrošības risinājumi, kā arī netiek pazemināta būves ugunsdrošība.

  - Darbu izpildes termiņš

Kopējais Darbu izpildes termiņš: ne ilgāk kā 28 (divdesmit astoņas) kalendārās dienas no Objekta nodošanas.

- Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi:

  - Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam jāveic esošās situācijas, dokumentācijas un visu citu esošo apstākļu un lietu detalizēta izpēte, piedāvājumā ietverot visu nepieciešamo kvalitatīvai un pilnīgai Darbu izpildei, ievērojot Tehnisko specifikāciju, būvmateriālu ražotāju rekomendācijas un materiālu iestrādes tehnoloģiju.

  - Pretendentam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto Darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti Darbu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama Darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša Darbu veikšana.

- Darbu veikšanas nosacījumi:

  - Izpildītājam ir pienākums veikt visus Darbus un nodrošināt visus procesus un darbības, saņemt atzinumus, saskaņojumus, veikt nepieciešamos maksājumus, tai skaitā nodevu maksājumus, kā arī veikt citas aktivitātes, lai pilnībā izpildītu Darbus atbilstoši šai tehniskajai specifikācijai un līgumam.

  - Visi darbi veicami atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, materiālu ražotāju rekomendācijām un materiālu iestrādes tehnoloģijai, ievērojot būvniecību regulējošos normatīvos aktus. Jebkuras atkāpes vai nepieciešamās izmaiņas rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju (pirms veicamā darba izpildes uzsākšanas). Ja Darbu izpildes laikā radīsies situācija, ka paredzētais veicamais darbs ir pretrunā ar materiālu ražotāju rekomendācijām un/vai iestrādes tehnoloģijai un/vai kādu no normatīvajiem aktiem, Izpildītājam par radušos situāciju jāziņo Pasūtītājam, piedāvājot risinājumu konkrētā darba izpildei, risinājumu iesniedzot rakstiskā veidā saskaņošanai ar Pasūtītāju.

  - Pirms apdares materiālu (krāsas toņi, flīzes, piekārtie griesti) iegādes veikt to saskaņošanu ar Pasūtītāju un sienu krāsu paraugu sagatavošanu saskaņošanai ar Pasūtītāju, krāsu paraugu sagatavot uz 1 m2  lielas plāksnes virsmas. Pēc krāsu parauga sagatavošanas Pasūtītājs var veikt apdares materiālu toņu un rakstu korekcijas.

- Izpildītāja atbildība un pienākumi:

  - Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu Objekta telpās un teritorijā. Izpildītājs ievēro Objekta un teritorija noteikto darbības un apsardzes režīmu.

  - Nodrošināt Darbu izpildei nepieciešamos instrumentus, aprīkojumu, rīkus, resursus.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Objekta koplietošanas telpu (pie., kāpņu telpu u.c.) saglabāšanu ne sliktākā stāvoklī, kāda tā ir pirms objekta nodošanas Izpildītājam. Visus defektus un trūkumus, kas būs radušies Darbu laikā Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam būs jānovērš par saviem līdzekļiem.

- Prasības būvmateriāliem un izstrādājumiem: Darba veikšanai izmantot būvmateriālus un būvizstrādājumus, kas atbilst standartiem un ir sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, t.sk. Būvniecības likuma 9. un 10. pantam, kur noteiktas būtiskās būvei izvirzāmās prasības, kārtība, kādā veic būvizstrādājumu tirgus uzraudzību un kādā izvirza prasības būvizstrādājuma atbilstībai, likumam „Par atbilstības novērtēšanu”, Ministru kabineta 25.03.2014.  noteikumiem Nr. 156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, Eiropas Parlamenta un Padomes regulām (Regula Nr. 305/2011, Regula (ES) Nr. 574/2014, Regula (ES) Nr. 157/2014, Deleģēta Regula (ES) Nr. 568/2014), Latvijas valsts standartiem.

- Izpildīto Darbu garantija: 24 mēneši no abpusēja Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

- Tehniskās specifikācijas pielikumā – Telpu remontdarbu zonas uz 5 (piecām) lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja				            K.Graudumniece

Aldis Rudzītis,

tālrunis 67026878,

mob.tālrunis 29411984

e pasts: aldis.rudzitis@riga.lv